| Temrin no: 7 | TRANSİSTÖRLÜ ZAMAN GECİKMELİ DURAN DEVRE (TURN-OFF TİP ZAMANLAYICI) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Devre Şeması: Teknoloji: Butonuna basılmadığı sürece transitörler beyz polarmalarını sağlayamaz. Dolayısıyla transistorlar yalıtımda kalır, röle bobini enerjilenmez. Lamba yanmaz. Butona basıldığında c1 kondansatörü +12Voltluk kaynak gerilimine şarz olur. Bu gerilim, R1 direnci ve transistorların beyz emiter bacakları arasında bölüşülür. Transistorların beyz emiterlerine yaklaşık 0,7 Volttan 1,4Volt düşer. Geriye kalan 10,6Voltluk gerilim R1 direncine düşecektir. Beyz polarmaları sağlanan transistorlar iletime geçer. T2’nin iletime geçmesiyle röle bobini enerjilenir, NA kontağı kapanır, lamba yanar. Buton açılırsa 12Voltluk kaynak gerilimine şarz olmuş olan kondansatör P üzerinden yavaş yavaş 0 Volta doğru deşarz olmaya başlar. Kondansatörün deşarz olmaya başlamasıyla, bir müddet sonra T1 beyzindeki gerilim 1,4Voltun altına düşer ve transistorler yalıtıma geçer. Röle bobininin enerjisi kesilir. NA kontağı tekrar açılır, lamba söner. P ayarlanarak kondansatörün deşarz olma süresi, dolayısıyla lambanın yanık kalma süresi değiştirilebilir. İşlem Basamakları: - Verilen malzemelerin sağlamlığını kontrol ediniz. - Devreyi proteus isis programında kurunuz.. - Isis programında devrenin çalışmasını simüle ediniz. - Devreniz yukarıda anlatıldığı gibi çalışıyor mu? Çalışmıyorsa hatanızı bulup devrenizin çalışmasını sağlayınız. - Potansiyometreyi minumum ve maksimum direnç konumlarına getirerek devrenin çalışmasına etkisini açıklayınız. - Farklı c1 değerleri kullanarak devrenin çalışmasına olan etkisini inceleyiniz. - Q1 beyzindeki gerilim kaç volta düştüğünde lamba sönmektedir? (Ölçüm yaparak cevaplandırınız.) - Devrede kullanılan malzemelerin görevlerini yazınız. Süre: 1 ders saatidir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı Soyadı |  | Devrenin Çizimi ve simülasyon | Ölçüm | Tertip Düzen | Teknoloji | Süre | Toplam |
|  |  | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100 |